컴퓨터 공학 기초 실험2 보고서

실험제목: Latch & flip-flop design with/without reset/set

실험일자: 2021년 10월 11일 (월)

제출일자: 2021년 10월 17일 (일)

학   과: 컴퓨터정보공학부

담당교수: 공진흥 교수님

실습분반: 월요일 0, 1, 2

학    번:  2018202046

성    명: 이준휘

- 제목 및 목적

  - 제목

Latch & flip & flop design with/without reset/set

  - 목적

해당 수업을 통해 이전 값을 유지하고 있는 저장 소자 역할을 하는 latch와 flip-flop을 설계하고 더불어 reset 과 set 기능을 구현한다. 또한, 구현한 flip-flop을 사용하여 N-bits regiser를 구현하는 방법에 대하여 살펴보도록 한다.

- 원리(배경지식)

    - D latch

D latch는 CLK이 0일 때에는 기존의 기억하고 있는 값 Q를 저장하고 있고, CLK이 1일 때 들어오는 신호 D의 값을 Q값으로 바꾸는 회로다. D latch는 기본적으로 SR latch를 기반으로 한다. SR Latch에 들어가는 신호 중 S와 R 신호를 CLK과 D, CLK과 D’의 AND 연산 신호로 보내어 SR Latch에서 기존에 불가능했던 신호인 S와 R이 1일 경우를 배제할 수 있도록 하고, CLK을 통해 기존 값을 통제할 수 있도록 하였다.

    - D Flip-Flop

D Flip-Flop은 CLK의 rising edge나 falling edge에서만 D 값으로 출력이 바뀌게 된다. 다른 경우에도 D 값이 바뀌더라도 Q값을 그대로 유지한다.

해당 회로는 D Latch 2개를 통해 구성할 수 있다. 우선 하나의 D latch의 q를 다른 D latch의 D로 연결한다. 그 후 D 값이 들어오는 latch에는 CLK’의 값을, Q를 D값으로 받는 latch에는 CLK 값을 연결해준다.

해당 회로대로 설계할 경우 만약 CLK이 0일 경우에는 앞쪽의 latch는 CLK’이 1로 들어가고 있으므로, Q에 D 값이 바뀌어서 출력되고 있다. 하지만 뒤쪽의 latch에서는 CLK 값이 0임으로 데이터를 받지 못하고 있다. 이 때 CLK이 1로 변하면 뒤쪽의 latch는 CLK이 1로 변하여, 기존에 저장하고 있던 이전 Q의 데이터가 출력될 수 있다. 하지만 앞의 latch에는 CLK’이 0이기에 기존의 Q값을 저장할 뿐 D값은 이에 영향을 미치지 못한다.

위와 같은 방식은 rising edge에 동작하는 Flip-Flop이고, 만약 CLK의 NOT gate를 반대로 연결할 경우 이는 falling edge D Flip-Flop이 된다.

    - enable D Flip-Flop

해당 회로는 D Flip-Flop에서 만약 en의 신호가 1일 경우에만 d를 출력하고 0일 경우에는 기존 값을 저장하는 회로다.

    - Resettable / Settable D Flip-Flop

Resettable / Settable D Flip-Flop은 D flip-flop에 reset과 set 기능이 추가된 D filp-flop이다. reset과 set은 active low, 즉 reset이나 set 값이 0일 때 기능을 수행한다. reset이 0일 경우 Q는 무조건 0을, set이 0일 경우 reset이 0일 경우를 제외하고 1을 출력하도록 한다.

    - N-bits register

해당 회로는 N개의 register를 한 줄로 늘어놓음으로써 N개의 비트를 저장할 수 있는 회로다.

    - Async/Sync Set/Resettable D flip-flop

해당 회로는 Set과 Reset이 Asyncronous 또는 Syncrounous하게 동작하는 회로다. Async의 경우에는 Set 또는 Reset이 동작하면 그 즉시 회로의 output이 CLK에 상관없이 바뀌게 된다. 하지만 Sync의 경우는 하지만 Set 또는 Reset이 동작하면 CLK이 rising edge로 바뀔 때 값이 변화하게 된다. 즉 CLK값이 결과에 영향을 미치게 된다.

- 설계 세부사항

    - dlatch

해당 파일에는 D Latch를 구현하는 파일이다. 해당 회로를 만들기 위해 Gate를 활용하는 것이 아닌 조건문을 활용하여 제작되었다. 언제나 d나 clk 값이 변할 때 작동할 수 있도록 always문을 걸어주었고, if 문을 통해 만약 clk이 1일 경우만 q에 d 값이 들어갈 수 있도록 만들었다. 마지막으로 q_bar는 언제나 Q의 invert된 값을 가지도록 만들었다.

    - _dff

해당 파일에서는 D Flip-Flop을 구현하는 파일이다. 우선 clk의 신호의 invert된 신호를 사용하기 때문에 gates.v의 _inv 모듈을 사용하여 clk을 여기에 연결한다. rising edge D Flip-Flop을 구현하기 때문에 첫 번째 D latch에는 clk_bar와 d를 연결해주고, 두 번째 latch에는 clk과 첫 번째에서 나온 w_q를 연결시켜준다.

    - _dff_en

해당 모듈은 enable D flip-flop을 구현하기 위해 제작되었다. 기존에 제작된 mx2를 이용해 q와 d를 입력으로 받고 en에 의해 선택되는 MUX를 연결한다. 그 후 _dff 모듈을 MUX에서 나온 신호와 연결하여 _dff_en 회로를 구현한다.

    - _dff_r

해당 모듈은 r(reset_n)의 값에 의해 신호를 초기화 할 수 있는 Resettable D Flip-Flop이다. 해당 모듈에서는 기존 gates.v에서 만든 _and2 모듈을 활용하여 d와 reset_n을 합성한 신호를 만든다. 그 후 _dff 모듈에 해당 신호를 연결하여 reset_n이 1일 때만 d의 신호를 받고 이외의 경우에는 0으로 초기화 하는 active low reset을 구현한다.

_dff_rs

해당 모듈은 r(reset_n)과 s(set_n)의 값에 의해 신호를 초기화 할 수 있는 set/resettable D Flip-Flop이다. 해당 모듈은 d 신호와 ~set_n 신호를 gates.v 파일에서 만든 OR 연산으로 묶는다. 그 후 해당 신호를 _dff_r과 같은 방식으로 연결한다. 해당 방식으로 연결하게 되면 set_n이 0일 때는 1을, reset_n이 0일 때는 0을, 둘 다 0일 때는 reset_n의 우선순위가 높기 때문에 0을 출력하는 회로가 완성된다.

    - _register8

해당 모듈은 _dff를 사용하여 8-bit Register를 구현하였다. 해당 회로는 각각의 자리의 d와 q를 clk과 함께 _dff에 연결하여 만들었다.

    - _register32

해당 모듈은 _register8을 사용하여 32-bit Register를 구현하였다. 해당 회로는 각각의 8비트의 자리의 d와 q를 clk과 함께 _register8에 연결하여 만들었다.

    - _dff_rs_sync

해당 모듈은 Syncronous D Flip-Flop을 제작하기 위해 만들었다. clk의 posedge에 동작할 수 있도록 always 문을 걸어준다. 그 후 reset_n이 0일 경우 0을, set_n이 0일 경우 1을, 이외의 경우에는 d를 출력하도록 한다.

    - _dff_rs_async

해당 모듈은 Asyncronous D Flip-Flop을 제작하기 위해 만들었다. clk의 posedge나 set_n 또는 reset_n이 negedge일 때 동작할 수 있도록 always 문을 걸어준다. 그 후 reset_n이 0일 경우 0을, set_n이 0일 경우 1을, 이외의 경우에는 d를 출력하도록 한다.

    - _dff_rs_sync_async

해당 모듈은 Async와 Sync를 비교하기 위해 제작되었다. 해당 모듈을 각각의 q_sync와 q_async의 출력을 각각의 flip-flop에 연결하여 구성한다.

- 설계 검증 및 실험 결과

  - 시뮬레이션 결과

해당 testbench는 _dlatch를 검증한다. 처음에 clk이 0일 경우 d가 0이나 1이어도 초기 q가 없었기 때문에 x로 출력된다. 하지만 그 후 clk이 1일 경우 d값에 따라 값이 q로 출력되고 있다. 또한, 처음을 제외한 clk이 0인 경우에는 기존의 값을 그대로 유지하는 것 또한 볼 수 있다.

해당 testbench는 _dff를 검증하는 것이다. 해당 회로에서 초기에는 q에 기존의 값이 없었기 때문에 x가 출력된다. 하지만 그 후 clk이 뛸 때 뛸 당시에 d의 값에 따라 q가 출력된다. 이후에는 clk이 다시 뛰기 전까지 d값이 아무리 변하더라도 q는 변하지 않는 모습을 보인다.

해당 testbench는 _dff_en을 검증하는 것이다. 해당 회로에서는 clk이 아무리 rising edge여도 en의 신호가 0이면 초기에는 x의 값(기존 q값), 후에는 기존의 q값을 출력하는 모습을 보인다. 그리고 en이 1일 경우는 _dff의 회로를 사용한 것이기 때문에 간단하게 0과 1이 q에 들어가는지만을 확인하였다. 이미 앞에서 _dff 회로를 검증했기 때문이다.

해당 testbench에서는 _dff_r회로를 검증한다. reset을 1로 두었을 때에는 d의 값에 따라 q가 rising edge에서 변하는 모습을 보인다. 해당 부분은 이미 _dff에서 검증했기 때문에 많은 경우를 실시하진 않았다. 만약 reset을 0으로 두었을 경우에는 다음 clk의 rising edge부터 d 값에 상관없이 0을 출력하는 모습을 보인다.

해당 testbench에서는 _dff_rs 회로를 검증한다. reset과 set을 1로 두었을 때는 d의 값에 따라 정상적으로 값이 바뀌는 모습을 보인다. 해당 부분은 이미 _dff에서 검증했기 때문에 많은 경우를 보이지 않았다. 만약 reset을 0로 두었을 경우에는 set의 값에 상관없이 0을 출력하는 모습을 보인다. 만약 reset은 1이고 set은 0인 경우 1을 출력하는 모습을 보인다.

해당 testbench에서는 _register32 회로를 검증한다. 해당 회로에 0000_0000을 입력한 경우, 38af_1297를 입력한 경우, cd0b_564e를 입력한 경우 모두 데이터가 정상적으로 전달되는 모습을 보였다.

해당 testbench에서는 _dff_rs_async와 _dff_rs_sync를 비교한다. async는 set나 reset이 0으로 떨어지는 즉시 값을 1 또는 0으로 초기화한다. 반면에 sync는 set이나 reset이 0으로 떨어지더라도 다음 rising edge에서 값이 바뀌는 모습을 보이고 있다.

  - 합성(synthesis) 결과

| _dlatch |  |
| --- | --- |
| _dff |  |
| _dff_en |  |
| _dff_r |  |
| _dff_rs |  |
| _register32 |  |
| _dff_rs_sync_async |  |

해당 모듈의 설계를 확인하면 각각의 모듈이 정상적으로 설계되어 연결되었음을 알 수 있다.

  - FPGA board targeting 결과

- 고찰 및 결론

  - 고찰

이번 주차의 과제를 진행하면서 처음에 D Latch가 동작하지 않아 어려움을 겪었다. 해당 문제는 필자가 always 문에 clk만을 넣어서 값이 제대로 전달되지 않았다. 이에 always@ (clk, n)과 같이 동시에 두 값을 넣어 클럭에 따라 값이 제대로 전달되도록 고쳤다. 위의 문제 이외에는 큰 어려움 없이 과제를 수행할 수 있었다.

  - 결론

해당 실험을 통해 Latch와 Flip-Flop이 어떻게 다른지 명확하게 이해할 수 있고, Flip-Flop을 가지고 여러가지 파생적인 회로를 만들 수 있다. 이를 통해 Register를 직접 구현할 수 있다. Syncronous와 Asynronous가 active low의 신호를 즉시 받는지, 또는 클럭이 올라갈 때 받는지에 따라 나눈다는 것을 알 수 있다.

- 참고문헌

이준환 교수님/디지털논리회로1/광운대학교(컴퓨터정보공학부)/2021

이준환 교수님/디지털논리회로2/광운대학교(컴퓨터정보공학부)/2021